Gateway virtual de comunicación mediante FTOptix

¿Para qué es esto?

Esta aplicación es útil para la intercomunicación de diferentes procesadores utilizando FTOptix como Gateway.

Características generales

Con esta aplicación podemos comunicar dos o más procesadores que se encuentren en diferentes protocolos de comunicación o bien redes de diferentes segmentos o VLANs.

Ventajas

- No se requiere de Hardware adicional

- Reducción de costos

- Facilidad en la implementación

- Impacto en el tiempo de desarrollo

- Eficiencia operativa

- Flexibilidad

¿Es útil para mí?

Esta aplicación puede ser utilizada tanto en máquinas o lineas de producción con diferentes tipos de controladores que necesiten el intercambio de datos

¿Cómo puedo hacer que funcione?

Hardware

FTOptix Runtime / FTOptix Panel

PLCs compatibles con FTOptix

Software

FTOptix Runtime / FTOptix Panel

Software de programación para PLCs que se desee intercomunicar

Studio 5000

Conocimientos previos:

FTOptix Studio

Programación de PLCs que se desee intercomunicar

Studio 5000

Guía de implementación

Paso 1

En este ejemplo utilizaremos dos procesadores ControlLogix como se muestra en la siguiente imagen. El objetivo será enviar el dato “CLX1_Dato1” contenido en el Programa del lado izquierdo hacia un dato con el mismo nombre “CLX1_Dato1” pero el cuál está contenido en el procesador de la derecha.

Paso 2

En FTOptix, creamos los Drivers de Comunicación para los dos procesadores que intercambiarán datos.

Paso 3

Seleccionar el Dato que queremos enviar y en Properties dar click en “+” y seleccionar la opción “Changed event”

Paso 4

Con el paso anterior, se creará una sección en el angulo inferior derecho llamada “Events”. Dar click en “+” y dentro de las carpetas Commandas/Variable commands, seleccionar “Set variable value”

Paso 5

Arrastrar la variable del controlador que leerá el dato y pergar en la sección “VaribleToModify”. A

Arrastrar la variable del procesador que escribirá el dato y pegar en la sección “Value”

Con esto logramos enviar una dato entre dos controladores utilizando nuestra aplicación FTOptix a manera de Gateway entre dos controladores independientemente del protocolo de comunicación de cada uno de ellos.